Министерство науки и высшего образования Российской Федерации

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

«Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова»

Московский приборостроительный техникум

Практические работы

Дисциплина: «Системное программирование»

Специальность: 09.02.07 Информационные системы и программирование

Квалификация: Программист

| Преподаватель | Студентка группы П50-4-19 |
| --- | --- |
| Нилов А.Д. | Кондрат А.С. |
| «___» ________ 2021 год | «____» ________ 2021 год |

Москва 2021

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА№1

Тема: написать программу "Светофор"

Цель работы: построить цепь «Светофор» с использованием трёх светодиодов (красного, жёлтого, зелёного), трёх резисторов, четырёх проводов (заземление, для каждого светодиода), малой макетной платы, Arduino Uno R3.

Схема:

Рисунок 1 - Устройство с лампочками.

Код программы:

// C++ code

//

void setup()

{

pinMode(13, OUTPUT);

pinMode(12, OUTPUT);

pinMode(11, OUTPUT);

}

void loop()

{

digitalWrite(13, HIGH);

delay(1000); // Wait for 1000 millisecond(s)

digitalWrite(13, LOW);

delay(1000); // Wait for 1000 millisecond(s)

digitalWrite(12, HIGH);

delay(1000);

digitalWrite(12, LOW);

delay(1000);

digitalWrite(11, HIGH);

delay(1000);

digitalWrite(11, LOW);

delay(1000);

}

Ссылка на работу: https://www.tinkercad.com/things/a9WUPFglnCn-dazzling-jaiks-wolt/editel?sharecode=er-sshxa-wgYm15jGtnHHc8vXb4NAy9o2rCxbx20a20

Вывод: был описан процесс создания цепи «Светофор», приведены скрины и код работы.

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №2

Тема : Работа с UART.

Цель работы: написать программу, осуществляющую взаимодействие Arduino UNO с ПК по протоколу UART.

Схема :

Рисунок 2 – Схема.

Код программы :

void setup()

{

pinMode(13, OUTPUT);

Serial.begin(9600);

}

void loop()

{

if (Serial.available()> 0) {

String data_rcvd = Serial.readString();

if (data_rcvd == "Kondrat") {

digitalWrite(13, HIGH);

delay(2000);

digitalWrite(13, LOW);

delay(2000);

}

else if (data_rcvd == "SP") {

digitalWrite(13, HIGH);

delay(200);

digitalWrite(13, LOW);

delay(200);

}

}

}

Ссылка на программу : https://www.tinkercad.com/things/bXvy9XVL9me-copy-of-svetofor/editel?sharecode=-3TiGJAWU3MGo87pt7grra6TGYmqHzXT31oc6c3vnmY

Вывод : была написана программа, осуществляющая взаимодействие Arduino UNO с ПК по протоколу UART, а также загорает светодиод 1 раз в 2 секунды при получении команды «Kondrat» или 1 раз в 200 миллисекунд при получении команды «SP».

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №3

Тема : Работа с EEPROM.

Цель работы : освоить базовые команды работы с EEPROM. Составить цепь из трёх кнопок, при чётном нажатии на которые будут загораться первый и третий светодиоды, а при нечётном – второй и четвёртый.

Схема :

Рисунок 3 - Схема для работы с EEPROM.

Код программы :

// C++ code

//

#include <EEPROM.h>

byte x = EEPROM.read(1);

byte y = EEPROM.read(2);

void setup()

{

pinMode(3, INPUT);

pinMode(4, INPUT);

pinMode(5, INPUT);

pinMode(8, OUTPUT);

pinMode(9, OUTPUT);

pinMode(10, OUTPUT);

pinMode(11, OUTPUT);

digitalWrite(3, LOW);

digitalWrite(4, LOW);

digitalWrite(5, LOW);

digitalWrite(8, LOW);

digitalWrite(9, LOW);

digitalWrite(10, LOW);

digitalWrite(11, LOW);

Serial.begin(9600);

}

void loop()

{

if (digitalRead(3) == HIGH)

{

x++;

EEPROM.write(1, x);

delay(1000);

}

if (digitalRead(4) == HIGH)

{

y++;

EEPROM.write(2, y);

delay(1000);

}

if (digitalRead(5) == HIGH)

{

x = 0;

y = 0;

EEPROM.update(1, x);

EEPROM.update(2, y);

delay(1000);

}

if (x%2 == 0 && x != 0)

{

digitalWrite(8, HIGH);

digitalWrite(9, LOW);

}

else if(x%2 != 0 && x != 0)

{

digitalWrite(8, LOW);

digitalWrite(9, HIGH);

}

else

{

digitalWrite(8, LOW);

digitalWrite(9, LOW);

}

if(y%2 == 0 && y != 0)

{

digitalWrite(10, HIGH);

digitalWrite(11, LOW);

}

else if (y%2 != 0 && y != 0)

{

digitalWrite(10, LOW);

digitalWrite(11, HIGH);

}

else

{

digitalWrite(10, LOW);

digitalWrite(11, LOW);

}

}

Ссылка на программу : https://www.tinkercad.com/things/6m2OjDPA4M0-amazing-amberis/editel?sharecode=CStSHG8Spw02c0XfjHY9J78UCfJnFSaeq4HtRSGFceU

Вывод : были освоены базовые команды работы с EEPROM. Составлена цепь из трёх кнопок, при чётном нажатии на которые загораются первый и третий светодиоды, а при нечётном – второй и четвёртый.

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №4

Тема : Счётчик.

Цель работы : написать программу на основе бинарной логики. Составить цепь, на которой будут загораться светодиоды исходя из двоичного кода (000, 001 и т.д.).

Схема :

Рисунок 4 - Цепь со светодиодами.

Код программы :

// C++ code

//

void setup()

{

Serial.begin(9600);

pinMode(8, OUTPUT);

pinMode(9, OUTPUT);

pinMode(10, OUTPUT);

}

void loop()

{

//000

digitalWrite(8,LOW);

digitalWrite(9,LOW);

digitalWrite(10,LOW);

delay(500);

//001

digitalWrite(8,LOW);

digitalWrite(9,LOW);

digitalWrite(10,HIGH);

delay(500);

//010

digitalWrite(8,LOW);

digitalWrite(9,HIGH);

digitalWrite(10,LOW);

delay(500);

//011

digitalWrite(8,LOW);

digitalWrite(9,HIGH);

digitalWrite(10,HIGH);

delay(500);

//100

digitalWrite(8,HIGH);

digitalWrite(9,LOW);

digitalWrite(10,LOW);

delay(500);

//101

digitalWrite(8,HIGH);

digitalWrite(9,LOW);

digitalWrite(10,HIGH);

delay(500);

//110

digitalWrite(8,HIGH);

digitalWrite(9,HIGH);

digitalWrite(10,LOW);

delay(500);

//111

digitalWrite(8,HIGH);

digitalWrite(9,HIGH);

digitalWrite(10,HIGH);

delay(500);

}

Ссылка на программу : https://www.tinkercad.com/things/5IANzjHveZM-bodacious-bigery/editel?sharecode=ZSxgP1zK-SC2nhQAxwG8CezMaVwRBi9IseBf8iYHojs

Вывод : была построена цепь, на которой загораются светодиоды исходя из двоичного кода (000, 001 и т.д.).

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №5

Тема : Работа с Arduino из С# приложения.

Цель работы : разработать GUI приложение для вывода доступных COM-портов, написать прошивку для платы Arduino Uno.

Код xaml:

<Window x:Class="WpfApp1.MainWindow"

xmlns="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml/presentation"

xmlns:x="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml"

xmlns:d="http://schemas.microsoft.com/expression/blend/2008"

xmlns:mc="http://schemas.openxmlformats.org/markup-compatibility/2006"

xmlns:local="clr-namespace:WpfApp1"

mc:Ignorable="d"

Title="MainWindow" Height="350" Width="410" Loaded="Window_Loaded">

<Grid >

<Button Content="Найти" HorizontalAlignment="Left" Margin="160,159,0,0" VerticalAlignment="Top" Width="75" Click="Button_Click"/>

<Button Name="ok"  Content="Подключиться" HorizontalAlignment="Left" Margin="148,198,0,0" VerticalAlignment="Top" Width="98" Click="Button_Click_1"/>

<ComboBox Name="cmb" HorizontalAlignment="Left" Margin="139,74,0,0" VerticalAlignment="Top" Width="120" SelectionChanged="ComboBox_Selected"/>

</Grid>

</Window>

Код cs:

using System;

using System.Collections.Generic;

using System.Linq;

using System.Text;

using System.Threading.Tasks;

using System.Windows;

using System.Windows.Controls;

using System.Windows.Data;

using System.Windows.Documents;

using System.Windows.Input;

using System.Windows.Media;

using System.Windows.Media.Imaging;

using System.Windows.Navigation;

using System.Windows.Shapes;

using System.IO.Ports;

using System.Threading;

namespace WpfApp1

{

/// <summary>

/// Логика взаимодействия для MainWindow.xaml

/// </summary>

public partial class MainWindow : Window

{

//в массив ports записываются доступные порты

public static string[] ports = SerialPort.GetPortNames();

//объявление порта с его характеристиками

SerialPort serialPort = new SerialPort(ports[0], 9600, Parity.None, 8, StopBits.One);

//счётчик для изменения цвета кнопки

public int a;

public MainWindow()

{

InitializeComponent();

}

private void Button_Click(object sender, RoutedEventArgs e)

{

//добавление портов в ComboBox

foreach (string port in ports)

{

cmb.Items.Add(port);

}

}

private void Button_Click_1(object sender, RoutedEventArgs e)

{

a++;

if (a == 1) //после нажатия на кнопку Найти - её цвет меняется на красный

{

serialPort.Open();

serialPort.ReadTimeout = 500;

serialPort.WriteTimeout = 500;

serialPort.Write("HELLO");

ok.Background = new SolidColorBrush(Colors.Red);

}

else {

//serialPort.Open();

serialPort.ReadTimeout = 500;

serialPort.WriteTimeout = 500;

serialPort.Write("BYE");

ok.Background = new SolidColorBrush(Colors.Green);  }

}

}

}

Результат работы программы :

Рисунок 5 - В ComboBox записано название порта. Изменён цвет кнопки.

Код Arduino :

void setup() {

// put your setup code here, to run once:

Serial.begin(9600);

pinMode(13,OUTPUT);

}

void loop() {

// put your main code here, to run repeatedly:

if (Serial.readString()== "HELLO"){

digitalWrite(13,HIGH);

delay(1000);

}

else if (Serial.readString()== "BYE"){

digitalWrite(13,LOW);

delay(1000);

}

}

Вывод : было разработано GUI приложение для вывода доступных COM-портов на языке #C, написана прошивку для платы Arduino Uno. При запуске кода на Arduino загорается лампочка при получении слова «HELLO». При чтении слова «BYE», лампочка не загорается.

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №6

Тема : Работа со сдвиговым регистром.

Цель работы : подключить к Arduino UNO микросхему сдвигового регистра HC595 и с помощью протокола SPI осуществить взаимодействие между ними, а также написать программу, при выполнении которой при считывании из COM-порта цифры, введённой пользователем, загорался светодиод, обладающий таким номером.

Схема :

Рисунок 6 – Схема с добавлением сдвигового регистра.

Код программы :

// C++ code

//

#define pin_ds 8

#define pin_lch 9

#define pin_clock 10

void setup()

{

Serial.begin(9600);

pinMode(pin_ds, OUTPUT);

pinMode(pin_lch, OUTPUT);

pinMode(pin_clock, OUTPUT);

//digitalWrite(pin_lch,LOW);

//shiftOut(pin_ds,pin_clock, LSBFIRST,0b00000000);

//digitalWrite(pin_lch,HIGH);

}

void loop()

{

if(Serial.available()>0)

{

int i = Serial.parseInt();

Serial.print(i);

switch(i)

{

case 1:

{

digitalWrite(pin_lch,LOW);

shiftOut(pin_ds,pin_clock, LSBFIRST,0b10000000);

digitalWrite(pin_lch,HIGH);

break;

}

case 2:

{

digitalWrite(pin_lch,LOW);

shiftOut(pin_ds,pin_clock, LSBFIRST,0b01000000);

digitalWrite(pin_lch,HIGH);

break;

}

case 3:

{

digitalWrite(pin_lch,LOW);

shiftOut(pin_ds,pin_clock, LSBFIRST,0b00100000);

digitalWrite(pin_lch,HIGH);

break;

}

case 4:

{

digitalWrite(pin_lch,LOW);

shiftOut(pin_ds,pin_clock, LSBFIRST,0b00010000);

digitalWrite(pin_lch,HIGH);

break;

}

case 5:

{

digitalWrite(pin_lch,LOW);

shiftOut(pin_ds,pin_clock, LSBFIRST,0b00001000);

digitalWrite(pin_lch,HIGH);

break;

}

}

}

}

Ссылка на работу :

https://www.tinkercad.com/things/gWMZZfxEnvi-powerful-duup-hango/editel?sharecode=7_z0bY6WbFiyV-gm1M7OoX0llUsWesGhYOfbWaZhrA4

Вывод : была подключена к Arduino UNO микросхема сдвигового регистра HC595 и с помощью протокола SPI осуществлено взаимодействие между ними, а также написана программа, при выполнении которой при считывании из COM-порта цифры, введённой пользователем, загорался светодиод, обладающий таким номером.

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №7

Тема : Использование 7-сегментного индикатора.

Цель работы : подключить к Arduino UNO 7-сегментный индикатор, используя сдвиговый регистр для уменьшения количества используемых портов на Arduino.

Схема :

Рисунок 7 - Схема с добавлением сдвигового регистра и 7-сегметного экрана .

Код программы :

// C++ code

//

#define pin_ds 8

#define pin_lch 9

#define pin_clock 10

void setup()

{

Serial.begin(9600);

pinMode(pin_ds, OUTPUT);

pinMode(pin_lch, OUTPUT);

pinMode(pin_clock, OUTPUT);

//digitalWrite(pin_lch,LOW);

//shiftOut(pin_ds,pin_clock, LSBFIRST,0b11111110);

//digitalWrite(pin_lch,HIGH);

}

void loop()

{

if(Serial.available()>0)

{

int i = Serial.parseInt();

Serial.print(i);

again:

if(i==0)

{

digitalWrite(pin_lch,LOW);

shiftOut(pin_ds,pin_clock, LSBFIRST,0b11111100);

digitalWrite(pin_lch,HIGH);

}

if(i==1)

{

digitalWrite(pin_lch,LOW);

shiftOut(pin_ds,pin_clock, LSBFIRST,0b01100000);

digitalWrite(pin_lch,HIGH);

}

if(i==2)

{

digitalWrite(pin_lch,LOW);

shiftOut(pin_ds,pin_clock, LSBFIRST,0b11011010);

digitalWrite(pin_lch,HIGH);

}

if(i==3)

{

digitalWrite(pin_lch,LOW);

shiftOut(pin_ds,pin_clock, LSBFIRST,0b11110010);

digitalWrite(pin_lch,HIGH);

}

if(i==4)

{

digitalWrite(pin_lch,LOW);

shiftOut(pin_ds,pin_clock, LSBFIRST,0b01100110);

digitalWrite(pin_lch,HIGH);

}

if(i==5)

{

digitalWrite(pin_lch,LOW);

shiftOut(pin_ds,pin_clock, LSBFIRST,0b10110110);

digitalWrite(pin_lch,HIGH);

}

if(i==6)

{

digitalWrite(pin_lch,LOW);

shiftOut(pin_ds,pin_clock, LSBFIRST,0b10111110);

digitalWrite(pin_lch,HIGH);

}

if(i==7)

{

digitalWrite(pin_lch,LOW);

shiftOut(pin_ds,pin_clock, LSBFIRST,0b11100000);

digitalWrite(pin_lch,HIGH);

}

if(i==8)

{

digitalWrite(pin_lch,LOW);

shiftOut(pin_ds,pin_clock, LSBFIRST,0b11111110);

digitalWrite(pin_lch,HIGH);

}

if(i==9)

{

digitalWrite(pin_lch,LOW);

shiftOut(pin_ds,pin_clock, LSBFIRST,0b11110110);

digitalWrite(pin_lch,HIGH);

}

delay(250);

i--;

if(i!=0){goto again;}

}

}

Ссылка на программу : https://www.tinkercad.com/things/6G7jPoJXuNU-cool-blorr-luulia/editel?sharecode=n2k8Xwp8-VQ3-MxUOqxJo4mKjcTb6rwEVUvdmpj6FME

Вывод : был написан код и построена цепь, которая при вводе цифр от 0 до 9 в монитор последовательного порта на 7-сегментном индикаторе отображает введённое назначение, а также был реализован обратный отсчёт от введённого числа до 0, который начинается через 2 секунды после ввода числа.

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №8

Тема : Применение температурного датчика.

Цель работы : Создание системы оповещения о высокой температуре в помещении на базе Arduino Uno.

Схема :

Рисунок 8 - Схема цепи с применением температурного датчика  и пьезоэлемента.

Код программы :

// C++ code

//

#define pin_red A0

#define pin_blue A1

#define pin_green A2

void setup()

{

Serial.begin(9600);

pinMode(LED_BUILTIN, OUTPUT);

pinMode(A3,INPUT);

pinMode(6, OUTPUT);

pinMode(A0, OUTPUT);

pinMode(A1, OUTPUT);

pinMode(A2, OUTPUT);

}

void loop()

{

double tmp = analogRead(A3);

int a = map(tmp,20,358,-40,125);

Serial.println(a);

if(a>0)

{

int val = analogRead(A0);

analogWrite(6, a);

digitalWrite(pin_red,1);

digitalWrite(pin_blue,0);

digitalWrite(pin_green,0);

delay(1000);

}

else

{

analogWrite(6, 0);

digitalWrite(pin_red,0);

digitalWrite(pin_blue,1);

digitalWrite(pin_green,0);

delay(1000);

}

}

Ссылка на программу : https://www.tinkercad.com/things/lyHKvLHFUEt-pr8/editel?sharecode=fTuAxbMDBghC04KjExioPtSUVDnfJuYlczJ05J--3WM

Вывод : была создана система оповещения о высокой температуре в помещении на базе Arduino Uno.

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №9

Тема : Управление домашним вентилятором.

Цель работы : написать программу управления домашним вентилятором с тремя состояниями.

Схема :

Рисунок 9 - Использование двигателя постоянного тока.

Код программы :

// C++ code

//

#include <EEPROM.h>

#define pin_red A0

#define pin_blue A1

#define pin_green A2

int red,blue,green;

void setup()

{

pinMode(6, OUTPUT);

pinMode(A3, INPUT);

Serial.begin(9600);

pinMode(3, INPUT);

pinMode(4, INPUT);

pinMode(5, INPUT);

pinMode(LED_BUILTIN, OUTPUT);

pinMode(A0, OUTPUT);

pinMode(A1, OUTPUT);

pinMode(A2, OUTPUT);

digitalWrite(3, LOW);

Serial.begin(9600);

}

void loop()

{

int sign = analogRead(A3);

sign = map(sign,0,1023,0,255);

if (digitalRead(3) == HIGH)

{

sign = 20;

analogWrite(6, sign);

digitalWrite(pin_green,1);

delay(500);

}

if (digitalRead(4) == HIGH)

{

sign = 250;

analogWrite(6, sign);

red=255;

green=255;

blue=0;

analogWrite(pin_red, red);

analogWrite(pin_blue, blue);

analogWrite(pin_green, green);

delay(500);

}

if (digitalRead(5) == HIGH)

{

int potVal = analogRead(A3);

int a =1024-potVal;

digitalWrite(6,HIGH);

delayMicroseconds(a);

digitalWrite(6,LOW);

delayMicroseconds(potVal);

analogWrite(6, a);

digitalWrite(pin_red,1);

delay(500);

}

if (digitalRead(2) == HIGH)

{

sign = 0;

analogWrite(6, sign);

delay(500);

}

}

Ссылка на программу : https://www.tinkercad.com/things/cxmB2IAQYwH-copy-of-amazing-amberis/editel?sharecode=6RSkJobt97CjX1uv_KdRf3gV1a32y_fw-_zp2HHv1N8

Вывод : была написана программа управления домашним вентилятором с тремя состояниями.

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №10

Тема : Работа с ультразвуковым датчиком.

Цель работы: собрать на базе Arduino Uno систему, позволяющую узнать расстояние до объекта.

Схема :

Рисунок 10 – Цепь с использованием ультразвукового датчика, ЖК-экрана, пьезоэлемента.

Код программы :

#include <LiquidCrystal.h>

LiquidCrystal lcd (12,11,5,4,3,2);

const int pingPin = 8;

double duration, inches, cm;

int buzzer = 7;

void setup()

{

Serial.begin(9600);

lcd.begin(16,2);

pinMode(buzzer, OUTPUT);

}

void loop()

{

double s = 0;

int n = 20;

for (int i = 0; i < n; i++){

pinMode(pingPin, OUTPUT);

digitalWrite(pingPin, LOW);

delayMicroseconds(2);

digitalWrite(pingPin, HIGH);

delayMicroseconds(5);

digitalWrite(pingPin, LOW);

pinMode(pingPin, INPUT);

duration = pulseIn(pingPin, HIGH);

s = s + duration;

delay(30);

}

duration = s / n;

inches = duration / 74 / 2;

cm = duration / 29 / 2;

Serial.print(inches);

Serial.print(" in, ");

Serial.print(cm);

Serial.println(" cm");

lcd.clear();

lcd.setCursor(0,0);

lcd.print(cm);

lcd.print(" cm");

lcd.setCursor(0,1);

lcd.print(inches);

lcd.print(" inches");

if (cm < 50){

tone(buzzer, 195, 264.70575);

delay(294.1175);

}

else if (cm > 50 && cm < 150){

tone(buzzer, 170, 264.70575);

delay(294.1175);

}

else if (cm > 150 && cm < 250){

tone(buzzer, 150, 264.70575);

delay(294.1175);

}

else if (cm > 250){

tone(buzzer, 110, 264.70575);

delay(294.1175);

}

}

Ссылка на программу : https://www.tinkercad.com/things/72hPfRoP4D3-copy-of-copy-of-vyvod-temperatury-na-zhk-displej/editel?sharecode=WjiyfKHPwpsmgArAoe0SckNcMnpBSxG3ZSiGZWal8u4

Вывод : была собрана на базе Arduino Uno система, позволяющая узнать расстояние до объекта. Расстояние измеряется при помощи ультразвукового датчика расстояния и выводится на ЖК-экран. Также при приближении к объекту пьезоэлемент издаёт высокий звук, а при удалении - низкий.